密              封               线              内             不             得             答                题

学院              专业班级         学号 	任课教师姓名  	考场          考试座位号

我已知悉《昆明理工大学本科生考试违规处理办法（试行）》，并承诺遵守相关规定，诚信考试。  承诺人

题

昆	明	理	工	大	学 试 卷（A）

勤奋求学 诚信考试

考试科目：自动控制原理 考试日期：2020年7月9日 命题教师：郭军军

| 题号 | 1填空题 | 2计算题 | 3综合分析题 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分 |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |

（注意：所有答案均做在试卷上！要求字迹工整，清楚。）

一、填空题 （14空，毎空1分，共14分）

1、按照控制系统的控制方式或结构特点，控制系统包括（开环控制系统）、（闭环控制系统）和（复合控制系统）。

2、所谓（主导极点）就是这样的极点，该极点最靠近虚轴，其附近没有（零点），且其它极点到虚轴的距离是该极点到虚轴距离的5倍以上。

3、传递函数代表着系统输入输出之间的关系，并且其只与系统本身的（结构）和（参数）有关，而与（外界因素）无关。

4、对控制系统的基本要求包括（稳定性）、（快速性）和（准确性）。

5、已知无源校正装置的传递函数为（，），若（小于）（大于或小于），则可以判断该校正装置为滞后校正装置。

6、为了减小系统的稳态误差，可以增加开环传递函数中（积分环节）的数目或提高开环系统的（开环增益）

二、计算题 （7小题，每题10分，共70分）

1、某电加热炉温闭环控制系统如下图所示，控制任务是保持设定的炉温恒定,Tr、Tc分别为设定温度和实际温度。试说明该系统的控制过程，并画出系统的方框图。（10分）

控制过程：               （4分）

1）当炉温低于给定值时，给定装置与热电偶输出会产生电压差，电压作用于电机，进而驱动调压器拨片向右拨动，提升电阻丝的发热功率，使得电炉温度上升；

2）当炉温高于给定值时，给定装置与热电偶输出会产生电压差，电压作用于电机，进而驱动调压器拨片向左拨动，降低电阻丝的发热功率，使得电炉温度下降。

系统方框图如下图所示：             （6分）

2、请用梅森公式求下图所示系统的传递函数。（10分）

解：1）系统存在3个闭合回路，增益分别为：L1=-G2G3H3, L2=-G3G4H2, L3=-G1G2G3G4H1; 不存在两两不相邻回路，因此∆=1-L1+L2+L3=1+G2G3H3+G3G4H2+G1G2G3G4H1.                             （4分）

2）系统存在1条前向回路，P1=G1G2G3G4, ∆1=1               （2分）

3）由梅森公式可知，系统传递函数为：                        （4分）

ϕs=P1∆1Δ=G1G2G3G41+G2G3H3+G3G4H2+G1G2G3G4H1

3、已知单位负反馈系统的开环传递函数为Gs=Ks(0.2s+1)(0.1s+1)，试用劳斯判据分析，若使系统稳定，K值应满足什么条件？（10分）

解：系统的闭环传递函数为：                                     （2分）

ϕs=G(s)1+G(s)=Ks0.2s+10.1s+1+K

由此可知，系统的闭环特征多项式为：0.02s3+0.3s2+s+K，由特征多项式构造劳斯表为：                                             （4分）

| s3 | 0.02 | 1 |
| --- | --- | --- |
| s2 | 0.3 | K |
| s1 | 0.3-0.02K0.3 |  |
| s0 | K |  |

由劳斯判据可知，为使系统稳定，应满足：                            （2分）

0.3-0.02K0.3>0K>0

求得：0<K<15                                                   （2分）

4、已知一控制系统的结构图如下所示，其中Gs=7500s(s+34)，试求解如下：（10分）

1) 求系统的闭环传递函数； （4分）

2) 求系统的超调量σ%，调节时间ts。 （6分）

解：1）由图可知，系统闭环传递函数为                 （4分）

ϕs=Gs1+Gs=7500s2+34s+7500

2）由二阶系统传递函数的标准型可得：             （2分）

2εωn=34ωn2=7500

解得：

ε=0.196ωn=86.6

2）因为ε=0.196，小于1，此时二阶系统工作在欠阻尼状态，因此，系统的超调量和调节时间分别为：

σ%=e-πε1-ε2×100%=53.37%            （2分）

ts=0.1767s(∆=0.05)                       （2分）

5、已知单位负反馈系统的开环传递函数Gs=kgs(s+2)(s+4)，试绘制系统的根轨迹图。

（10分）

解：

1）n=3，m=0,三个开环极点-p1=0, -p2=-2, -p3=-4.系统有三条根轨迹，起于开环极点，终于无穷远处；                                       （1分）

2）实轴上的根轨迹：-∞, -4,[-2, 0]为根轨迹区间；                （1分）

3）根轨迹的渐近线：                                             （2分）

-σA=-2-43-0=-2

θ=(2k+1)π3-0=60°,-60°,180°

4）分离点，由AsBs-BsAs=0可得：

3s2+12s+8=0

解得：

s1=-2+233≈0.845      s2=-2-233≈-3.155(舍去)    （1分）

5）根轨迹与虚轴的交点，令s=jω,带入闭环特征方程s3+6s2+8s+kg=0，得：

(jω)3+6(jω)2+8(jω)+kg=0

解得：

s=±8j≈±2.83j                    （1分）

Kg=48

系统根轨迹如下图所示：                                          （4分）

6、已知单位负反馈系统的开环传递函数Gs=10s(s+5)。当输入信号分别为1(t)、t、12t2时，试分别求出系统的稳态误差。（10分）

解：系统的开环传递函数标准型为                       （1分）

Gs=2s(15s+1)

当输入信号分别为1(t)、t、12t2时                   （3分）

Kp=lims→0G(s)=∞

Kv=lims→0sGs=2

Ka=lims→0s2Gs=0

因此，当输入信号为1(t)时                        （2分）

ess=11+Kp=0

当输入信号为t时                                 （2分）

ess=1Kv=12

当输入信号为12t2时                               （2分）

ess=1Ka=∞

7、设开环离散系统如下图所示：

同时已知 ，试求开环脉冲传递函数G(z)。（10分）

解：据上图，环节间有采样开关，所以Gz=Z3s+6∙Z8s+5      （2分）

Z3s+6=3zz-e-6T                            （3分）

Z8s+5=8zz-e-5T                            （3分）

开环脉冲传递函数：

Gz=24z2(z-e-6T)(z-e-5T)                        （2分）

三、综合计算分析题 （1小题，共16分）

# 1、已知系统的开环传递函数为Gs=2s(s+1)，试求：  （16分）

# 1）绘制开环幅相特性曲线和开环对数频率特性曲线；（10分）

# 2）试用奈奎斯特稳定性判据判断闭环系统的稳定性； （3分）

# 3）求系统的相位裕量，判断闭环系统的稳定性。（3分）

# 解：

# 1）由开环传递函数可知，系统的频率特性为：                         （1分）

# Gjω=2jω(jω+1)

# 幅频特性为                                                    （1分）

# Aω=2ωω2+1

# 相频特性为                                                    （1分）

# φω=-90°-arctanω

# 实频特性为

# Pω=-2(ω2+1)

# 虚频特性为

# Qω=-2ω(ω2+1)

# 当ω=0+时，A0+=+∞,φ0+=-90°，P(0+)=-2，Q(0+)=-∞

# 当ω=+∞时，A+∞=0,，φ+∞=-180°，P(+∞)=0，Q(+∞)=0

# ω由0→0+，幅相频率特性按幅值无穷大为半径变化了-90°，幅相频率特性如下图

# （3分）

# 将开环传递函数转化为标准型可得

# Gs=2s(s+1)

# 由传递函数可知,

# v=1, K=2, 20logK=3.01，转折频率ω1=1；                   （1分）

# 相角变化情况为φω=-90°-arctanω

# 开环的对数幅频和相频特性曲线为                                   （3分）

# 2）由开环传递函数可知，开环极点均在s左半平面，因此可知P=0    （1分）

# 由开环幅相频率特性曲线可知，ω由0→∞时，幅相频率特性曲线在(-∞,-1]的正负穿越次数均为0，即：

# N=2N+-N-=0                  （1分）

# 因为P-N=0，因此由奈奎斯特稳定性判决可知，闭环系统稳定。  （1分）

# 3）令Aωc=1,可得ωc=1                                       （1分）

# 相位裕量γ=180°+arctanωc=45°                             （1分）

# 因为γ>0,所以闭环系统是稳定的。                              （1分）